Національний технічний університет України

“Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”

Факультет програмних систем та прикладної математики

Кафедра системного програмування і спеціалізованих комп’ютерних систем

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №3

з дисципліни

“Автоматизоване проєктування КС”

Тема: «Побудова моделі синхронного багатофункціонального регістру»

Виконав: Ляшенко Д.Д.

Студент групи КВ-33

Київ 2026

План виконання лабораторної роботи:

- Описати модель синхронного багатофункціонального регістру (лічильника) використовуючи мову A-HDL.

- Побудувати часові діаграми роботи пристрою.

- Довести працездатність моделі на всіх наборах керуючих інструкцій.

Варіант завдання:

| Варіант | Перетворення в код | Зсув ліворуч | Зсув праворуч | Арифметична операція | Логічна операція | Додаткова функція |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09 | Інверсний | Цик. | Лог. | +In | nand | Розворот |

Розрядність регістру – 4 біти, затримка розповсюдження сигналу – 100 ps, обов’язкові операції – збереження та запис. Арифметична та логічна операції виконуються над числом, що зберігається в регістрі, і числом, що надходить на вхід DataIn.

Хід виконання лабораторної роботи:

Система команд регістру (код команди – вхід Command):

| Код | Команда | Виконувана дія над private |
| --- | --- | --- |
| 000 | Збереження | private := private (стан не змінюється) |
| 001 | Запис | private := DataIn |
| 010 | Перетворення в код (інверсний) | private := not private |
| 011 | Зсув ліворуч (циклічний) | private := private(2 downto 0) & private(3) |
| 100 | Зсув праворуч (логічний) | private := ‘0’ & private(3 downto 1) |
| 101 | Арифметична операція (+In) | private := private + DataIn |
| 110 | Логічна операція (nand) | private := private nand DataIn |
| 111 | Додаткова функція (розворот) | private := private(0) & private(1) & private(2) & private(3) |

LAB3:

library IEEE;

use IEEE.std_logic_1164.all;

use IEEE.std_logic_unsigned.all;

entity lab3 is

generic (Delay : time := 100 ps);       -- затримка розповсюдження сигналу

port (

CLK     : in  STD_LOGIC;                     -- тактовий сигнал

Reset   : in  STD_LOGIC;                     -- сигнал скидання

DataIn  : in  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0); -- інформаційний вхід

DataOut : out STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0); -- інформаційний вихід

Command : in  STD_LOGIC_VECTOR (2 downto 0)  -- код команди

);

end entity lab3;

-- Система команд (варіант 9):

-- 000 - збереження

-- 001 - запис (завантаження DataIn)

-- 010 - перетворення в код: інверсний

-- 011 - зсув ліворуч: циклічний

-- 100 - зсув праворуч: логічний

-- 101 - арифметична операція: +In (додавання DataIn)

-- 110 - логічна операція: nand (з DataIn)

-- 111 - додаткова функція: розворот (реверс розрядів)

architecture lab3 of lab3 is

begin

process (CLK, Reset)

variable private : STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0) := "0000";

begin

if (Reset = '1') then

private := "0000";

elsif (CLK'event) and (CLK = '0') then   -- по задньому фронту

case Command is

when "000" => null;                          -- збереження

when "001" => private := DataIn;             -- запис

when "010" => private := not private;        -- інверсія

when "011" =>                                -- цикл. зсув вліво

private := private(2 downto 0) & private(3);

when "100" =>                                -- лог. зсув вправо

private := '0' & private(3 downto 1);

when "101" => private := private + DataIn;   -- додавання

when "110" => private := private nand DataIn; -- nand

when "111" =>                                -- розворот

private := private(0) & private(1) &

private(2) & private(3);

when others => null;

end case;

end if;

DataOut <= private after Delay;

end process;

end architecture lab3;

TB_LAB3 (тестове оточення):

library IEEE;

use IEEE.std_logic_1164.all;

entity tb_lab3 is

end tb_lab3;

architecture tb of tb_lab3 is

component lab3 is

generic (Delay : time := 100 ps);

port (

CLK     : in  STD_LOGIC;

Reset   : in  STD_LOGIC;

DataIn  : in  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);

DataOut : out STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);

Command : in  STD_LOGIC_VECTOR (2 downto 0)

);

end component;

signal CLK     : STD_LOGIC := '1';

signal Reset   : STD_LOGIC := '0';

signal DataIn  : STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0) := "0000";

signal DataOut : STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);

signal Command : STD_LOGIC_VECTOR (2 downto 0) := "000";

begin

UUT : lab3 port map (CLK, Reset, DataIn, DataOut, Command);

-- тактовий сигнал: період 400 ps (спад на 200, 600, 1000 ... ps)

clk_gen : process

begin

CLK <= '1'; wait for 200 ps;

CLK <= '0'; wait for 200 ps;

end process;

stim : process

procedure step(cmd : STD_LOGIC_VECTOR(2 downto 0);

din : STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);

expected : STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0)) is

begin

wait until rising_edge(CLK);      -- команда змінюється при CLK=1

Command <= cmd;

DataIn  <= din;

wait until falling_edge(CLK);     -- виконання по заднього фронту

wait for 150 ps;                  -- затримка виходу 100 ps

assert DataOut = expected

report "Wrong result"

severity error;

end procedure;

begin

-- початкове скидання

Reset <= '1'; wait for 100 ps;

Reset <= '0'; wait for 100 ps;

step("000", "1011", "0000");   -- збереження (після скидання 0)

step("001", "1011", "1011");   -- запис 1011 (B)

step("000", "0000", "1011");   -- збереження

step("011", "1011", "0111");   -- цикл. зсув ліворуч: 1011 -> 0111

step("100", "1011", "0011");   -- лог. зсув праворуч: 0111 -> 0011

step("101", "1011", "1110");   -- додавання: 3 + 11 = 14 (E)

step("111", "1011", "0111");   -- розворот: 1110 -> 0111

step("110", "1011", "1100");   -- nand: 0111 nand 1011 = 1100

step("010", "1011", "0011");   -- інверсія: 1100 -> 0011

step("101", "1011", "1110");   -- додавання: 3 + 11 = 14

step("101", "1011", "1001");   -- 14 + 11 = 25 -> 9 (переповнення)

wait until rising_edge(CLK);

Reset <= '1'; wait for 250 ps;   -- асинхронне скидання

assert DataOut = "0000" report "Reset: wrong result" severity error;

Reset <= '0'; Command <= "000";

wait for 800 ps;

report "Simulation finished" severity note;

wait;

end process;

end tb;

Моделювання:

Для моделювання модулю lab3 встановлено статус Top-Level, виконано ініціалізацію моделювання та створено вікно Waveform із сигналами CLK, Reset, Command, DataIn і DataOut. Тактовий сигнал CLK має період 400 ps (спад на 200, 600, 1000 ps і далі), щоб затримка виходу 100 ps була меншою за півперіод і результат кожної команди було добре видно на діаграмі. Керування регістром здійснюється по задньому фронту синхросигналу, скидання Reset – асинхронне. Команди змінюються при CLK = 1, тобто між робочими фронтами.

Загальна часова діаграма (усі команди):

Рисунок 1 – Часова діаграма роботи регістру на всіх командах

Нижче наведено діаграми для кожної команди. Червоний курсор позначає задній фронт CLK, у який виконується команда, синій – момент встановлення результату на виході DataOut через 100 ps.

Рисунок 2 – Команда 000 – збереження: стан регістру не змінюється (0000).

Рисунок 3 – Команда 001 – запис: у регістр завантажується значення DataIn = 1011 (B).

Рисунок 4 – Команда 000 – збереження: значення 1011 зберігається.

Рисунок 5 – Команда 011 – циклічний зсув ліворуч: 1011 → 0111.

Рисунок 6 – Команда 100 – логічний зсув праворуч: 0111 → 0011.

Рисунок 7 – Команда 101 – додавання DataIn: 0011 + 1011 = 1110 (3 + 11 = 14).

Рисунок 8 – Команда 111 – розворот розрядів: 1110 → 0111.

Рисунок 9 – Команда 110 – nand з DataIn: 0111 nand 1011 = 1100.

Рисунок 10 – Команда 010 – інверсний код: 1100 → 0011.

Рисунок 11 – Команда 101 – додавання: 0011 + 1011 = 1110 (3 + 11 = 14).

Рисунок 12 – Команда 101 – додавання з переповненням: 1110 + 1011 = 11001 → 1001 (14 + 11 = 25, у 4 розрядах 9).

Результати перевірки:

| № | Command | Операція | DataIn | Було | Очікувано | Отримано | Збіг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 000 | збереження | 1011 | 0000 | 0000 | 0000 | ✓ |
| 2 | 001 | запис | 1011 | 0000 | 1011 | 1011 | ✓ |
| 3 | 000 | збереження | 0000 | 1011 | 1011 | 1011 | ✓ |
| 4 | 011 | зсув ліворуч (цикл.) | 1011 | 1011 | 0111 | 0111 | ✓ |
| 5 | 100 | зсув праворуч (лог.) | 1011 | 0111 | 0011 | 0011 | ✓ |
| 6 | 101 | додавання +DataIn | 1011 | 0011 | 1110 | 1110 | ✓ |
| 7 | 111 | розворот | 1011 | 1110 | 0111 | 0111 | ✓ |
| 8 | 110 | nand | 1011 | 0111 | 1100 | 1100 | ✓ |
| 9 | 010 | інверсний код | 1011 | 1100 | 0011 | 0011 | ✓ |
| 10 | 101 | додавання +DataIn | 1011 | 0011 | 1110 | 1110 | ✓ |
| 11 | 101 | додавання (переповн.) | 1011 | 1110 | 1001 | 1001 | ✓ |
| 12 | – | Reset = 1 | – | 1001 | 0000 | 0000 | ✓ |

Усі результати збігаються з очікуваними значеннями, перевірка виконана також автоматично за допомогою оператора assert у тестовому оточенні (повідомлень про помилки немає).

Висновок до лабораторної роботи:

У ході лабораторної роботи №3 в середовищі Active-HDL було побудовано та досліджено модель синхронного багатофункціонального регістру розрядністю 4 біти (варіант 9). Модель описана мовою VHDL у вигляді одного процесу, чутливого до сигналів CLK і Reset, зі змінною private для збереження внутрішнього стану та оператором case для вибору команди за 3-розрядним кодом Command. Реалізовано вісім команд: збереження, запис, перетворення в інверсний код, циклічний зсув ліворуч, логічний зсув праворуч, додавання з числом DataIn, логічну операцію nand з DataIn та розворот розрядів. Керування виконується по задньому фронту синхросигналу, скидання – асинхронне, вихідне значення встановлюється із затримкою 100 ps. Під час моделювання перевірено всі команди: часові діаграми та таблиця результатів показали, що вихід DataOut відповідає очікуваним значенням (наприклад, 1011 → 0111 при циклічному зсуві ліворуч, 0111 nand 1011 = 1100, а при додаванні 14 + 11 виникає переповнення і в 4 розрядах зберігається 1001). Також було встановлено, що до першого скидання вихід має невизначене значення U, а сигнал Reset=1 незалежно від команди повертає регістр у стан 0000. Отже, побудований багатофункціональний регістр працює правильно та відповідає заданому варіанту, що підтверджує коректність виконання лабораторної роботи.