Національний технічний університет України

“Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”

Факультет програмних систем та прикладної математики

Кафедра системного програмування і спеціалізованих комп’ютерних систем

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №4

з дисципліни

“Автоматизоване проєктування КС”

Тема: «Побудова моделі мікропрограмного автомата»

Виконав: Ляшенко Д.Д.

Студент групи КВ-33

Київ 2026

План виконання лабораторної роботи:

- За заданою ЛСА побудувати ГСА. Провести розмітку ГСА для автомата Мура. Побудувати граф автомата Мура.

- Описати граф використовуючи State Diagram Editor, після чого згенерувати код мовою A-HDL.

- Перевірити правильність роботи на часових діаграмах та за графом переходів.

Варіант завдання:

| № | ЛСА |
| --- | --- |
| 9 | Un Z1↑1 ↓3 U1 ↓1 U2 Z2 ↑2 U3 ↓4 U4 Z3 ↑3 U5 ↓2 Z4 ↑4 Uk |

Хід виконання лабораторної роботи:

1. Аналіз ЛСА та побудова ГСА

Стрілка ↑ з номером i, що стоїть після логічної умови Zj, означає перехід до стрілки ↓ з тим самим номером при Zj = 1; при Zj = 0 виконується наступний за порядком елемент ЛСА. Стрілка ↓ позначає точку, до якої виконується перехід. Для заданої ЛСА пари стрілок такі:

| Перехід | Умова (↑) | Точка входу (↓) |
| --- | --- | --- |
| 1 | після Z1 (при Z1 = 1) | між U1 та U2 (перехід до U2) |
| 2 | після Z2 (при Z2 = 1) | між U5 та Z4 (перехід до перевірки Z4) |
| 3 | після Z3 (при Z3 = 1) | між Z1 та U1 (перехід до U1) |
| 4 | після Z4 (при Z4 = 1) | між U3 та U4 (перехід до U4) |

За цією ЛСА побудовано ГСА та виконано розмітку для автомата Мура: початкова та кінцева вершини (Un, Uk) позначені станом q0, кожен оператор U1…U5 – станом q1…q5 (рисунок 1). Усього автомат має 6 станів, для кодування виходу достатньо 3 розрядів (Y[0:2]).

Рисунок 1 – ГСА з розміткою для автомата Мура

2. Таблиця переходів та граф автомата Мура

| № | Зі стану | Умова переходу | У стан | Вихід Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | q0 | Z1 = 0 | q1 | 001 |
| 2 | q0 | Z1 = 1 | q2 | 010 |
| 3 | q1 | – | q2 | 010 |
| 4 | q2 | Z2 = 0 | q3 | 011 |
| 5 | q2 | Z2 = 1 та Z4 = 1 | q4 | 100 |
| 6 | q2 | Z2 = 1 та Z4 = 0 | q0 | 000 |
| 7 | q3 | – | q4 | 100 |
| 8 | q4 | Z3 = 1 | q1 | 001 |
| 9 | q4 | Z3 = 0 | q5 | 101 |
| 10 | q5 | Z4 = 1 | q4 | 100 |
| 11 | q5 | Z4 = 0 | q0 | 000 |

Рисунок 2 – Граф автомата Мура

3. Опис графа в State Diagram Editor

У середовищі Active-HDL створено файл State Diagram (мова генерації VHDL, ім’я lab4). Додано порти: вхід CLK, вхід Z[1:4] (умови Z1…Z4), вхід Reset та вихідну шину Y[0:2]. Створено вершини q0…q5, дуги з умовами переходів та дії станів Y<="…" (на виході видається номер вершини). У властивостях автомата початковим станом (скидання) встановлено q0 при Reset = ‘1’ (синхронне, активний високий рівень). Кінцевий вигляд графа наведено на рисунку 3.

Рисунок 3 – Кінцевий вигляд графа в State Diagram Editor

LAB4 (код, згенерований за графом):

library IEEE;

use IEEE.std_logic_1164.all;

entity lab4 is

port (

CLK   : in  STD_LOGIC;

Reset : in  STD_LOGIC;

Z     : in  STD_LOGIC_VECTOR (1 to 4);   -- логічні умови Z1..Z4

Y     : out STD_LOGIC_VECTOR (0 to 2)    -- код стану (номер вершини)

);

end lab4;

architecture lab4 of lab4 is

-- стани автомата Мура

type Sreg0_type is (q0, q1, q2, q3, q4, q5);

signal Sreg0, NextState_Sreg0 : Sreg0_type;

begin

----------------------------------------------------------------------

-- регістр стану: синхронне скидання в q0 (Reset = '1')

----------------------------------------------------------------------

Sreg0_machine : process (CLK)

begin

if CLK'event and CLK = '1' then

if Reset = '1' then

Sreg0 <= q0;

else

Sreg0 <= NextState_Sreg0;

end if;

end if;

end process;

----------------------------------------------------------------------

-- функція переходів

----------------------------------------------------------------------

Sreg0_next : process (Sreg0, Z)

begin

NextState_Sreg0 <= Sreg0;

case Sreg0 is

when q0 =>

if Z(1) = '0' then

NextState_Sreg0 <= q1;

elsif Z(1) = '1' then

NextState_Sreg0 <= q2;

end if;

when q1 =>

NextState_Sreg0 <= q2;

when q2 =>

if Z(2) = '0' then

NextState_Sreg0 <= q3;

elsif Z(2) = '1' and Z(4) = '1' then

NextState_Sreg0 <= q4;

elsif Z(2) = '1' and Z(4) = '0' then

NextState_Sreg0 <= q0;

end if;

when q3 =>

NextState_Sreg0 <= q4;

when q4 =>

if Z(3) = '1' then

NextState_Sreg0 <= q1;

elsif Z(3) = '0' then

NextState_Sreg0 <= q5;

end if;

when q5 =>

if Z(4) = '1' then

NextState_Sreg0 <= q4;

elsif Z(4) = '0' then

NextState_Sreg0 <= q0;

end if;

when others => null;

end case;

end process;

----------------------------------------------------------------------

-- функція виходів автомата Мура (залежить лише від стану)

----------------------------------------------------------------------

Sreg0_output : process (Sreg0)

begin

case Sreg0 is

when q0 => Y <= "000";

when q1 => Y <= "001";

when q2 => Y <= "010";

when q3 => Y <= "011";

when q4 => Y <= "100";

when q5 => Y <= "101";

when others => Y <= "000";

end case;

end process;

end lab4;

TB_LAB4 (тестове оточення):

library IEEE;

use IEEE.std_logic_1164.all;

entity tb_lab4 is

end tb_lab4;

architecture tb of tb_lab4 is

component lab4 is

port (

CLK   : in  STD_LOGIC;

Reset : in  STD_LOGIC;

Z     : in  STD_LOGIC_VECTOR (1 to 4);

Y     : out STD_LOGIC_VECTOR (0 to 2)

);

end component;

signal CLK   : STD_LOGIC := '0';

signal Reset : STD_LOGIC := '1';

signal Z     : STD_LOGIC_VECTOR (1 to 4) := "0000";

signal Y     : STD_LOGIC_VECTOR (0 to 2);

begin

UUT : lab4 port map (CLK, Reset, Z, Y);

-- тактовий сигнал: період 10 ns (100 МГц), робочий фронт 5, 15, 25 ... ns

clk_gen : process

begin

CLK <= '0'; wait for 5 ns;

CLK <= '1'; wait for 5 ns;

end process;

stim : process

procedure step(zv : STD_LOGIC_VECTOR(1 to 4);

expected : STD_LOGIC_VECTOR(0 to 2)) is

begin

Z <= zv;                          -- умови задаються до робочого фронту

wait until rising_edge(CLK);

wait for 1 ns;

assert Y = expected

report "Wrong state after transition"

severity error;

end procedure;

begin

Reset <= '1';

wait until rising_edge(CLK);          -- синхронне скидання в q0

wait for 1 ns;

assert Y = "000" report "Reset: wrong state" severity error;

Reset <= '0';

step("1000", "010");   --  1: q0 -> q2   (Z1=1)

step("0100", "000");   --  2: q2 -> q0   (Z2=1, Z4=0)

step("0000", "001");   --  3: q0 -> q1   (Z1=0)

step("0000", "010");   --  4: q1 -> q2

step("0000", "011");   --  5: q2 -> q3   (Z2=0)

step("0000", "100");   --  6: q3 -> q4

step("0000", "101");   --  7: q4 -> q5   (Z3=0)

step("0001", "100");   --  8: q5 -> q4   (Z4=1)

step("0010", "001");   --  9: q4 -> q1   (Z3=1)

step("0000", "010");   -- 10: q1 -> q2

step("0101", "100");   -- 11: q2 -> q4   (Z2=1, Z4=1)

step("0000", "101");   -- 12: q4 -> q5   (Z3=0)

step("0000", "000");   -- 13: q5 -> q0   (Z4=0)

wait for 20 ns;

report "Simulation finished" severity note;

wait;

end process;

end tb;

Моделювання:

Для моделювання модулю lab4 встановлено статус Top-Level, виконано ініціалізацію моделювання та створено вікно Waveform із сигналами CLK, Reset, Z, Sreg0 (поточний стан) та Y. Тактовий сигнал має період 10 нс (100 МГц), робочий фронт – наростаючий. Значення Z змінюються між робочими фронтами. Тестова послідовність підібрана так, щоб пройти всі 11 переходів графа (таблиця нижче).

Загальна часова діаграма:

Рисунок 4 – Часова діаграма роботи автомата (цифрами позначено робочі фронти CLK)

На рисунку 5 показано умовний перехід q2 → q4 при Z2 = 1 та Z4 = 1 на фронті 115 нс: автомат переходить зі стану q2 (Y = 010) у стан q4 (Y = 100).

Рисунок 5 – Перехід q2 → q4 (Z2 = 1, Z4 = 1)

Результати перевірки переходів:

| № | Фронт, нс | Z1Z2Z3Z4 | Перехід | Очікуваний Y | Отриманий Y | Збіг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 5 | – | скидання → q0 | 000 | 000 | ✓ |
| 1 | 15 | 1000 | q0 → q2 | 010 | 010 | ✓ |
| 2 | 25 | 0100 | q2 → q0 | 000 | 000 | ✓ |
| 3 | 35 | 0000 | q0 → q1 | 001 | 001 | ✓ |
| 4 | 45 | 0000 | q1 → q2 | 010 | 010 | ✓ |
| 5 | 55 | 0000 | q2 → q3 | 011 | 011 | ✓ |
| 6 | 65 | 0000 | q3 → q4 | 100 | 100 | ✓ |
| 7 | 75 | 0000 | q4 → q5 | 101 | 101 | ✓ |
| 8 | 85 | 0001 | q5 → q4 | 100 | 100 | ✓ |
| 9 | 95 | 0010 | q4 → q1 | 001 | 001 | ✓ |
| 10 | 105 | 0000 | q1 → q2 | 010 | 010 | ✓ |
| 11 | 115 | 0101 | q2 → q4 | 100 | 100 | ✓ |
| 12 | 125 | 0000 | q4 → q5 | 101 | 101 | ✓ |
| 13 | 135 | 0000 | q5 → q0 | 000 | 000 | ✓ |

Усі переходи збігаються з графом автомата Мура; перевірка виконана також автоматично за допомогою оператора assert у тестовому оточенні (повідомлень про помилки немає).

Висновок до лабораторної роботи:

У ході лабораторної роботи №4 в середовищі Active-HDL було побудовано та досліджено модель мікропрограмного автомата Мура за заданою ЛСА (варіант 9). За ЛСА побудовано ГСА, виконано її розмітку (початкова та кінцева вершини – стан q0, оператори U1…U5 – стани q1…q5) та складено таблицю з 11 переходів і граф автомата Мура з 6 станами та умовами Z1…Z4. Граф описано в State Diagram Editor, за ним згенеровано код мовою VHDL: регістр стану з синхронним скиданням у q0, функцію переходів та функцію виходів, яка видає на шину Y двійковий номер поточного стану. Під час моделювання підібрано тестову послідовність, що проходить усі переходи графа, зокрема умовні переходи з вершин q0, q2, q4 та q5. Часові діаграми та таблиця результатів показали, що автомат змінює стан лише по робочому фронту синхросигналу, значення виходу Y відповідає поточному стану (автомат Мура), а всі переходи збігаються з графом, наприклад q2 → q4 при Z2 = 1 і Z4 = 1 та q5 → q0 при Z4 = 0. Отже, побудований автомат працює правильно та відповідає заданій ЛСА, що підтверджує коректність виконання лабораторної роботи.